SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót .

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z adaptacją (remontem) łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku PG Nr 1 przy ul. Leśnej w Pionkach.

1.2 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru .

1.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową.

Dokumentacja projektowa stanowi część umowy, a wymagania wyszczególnione w niej są obowiązujące dla Wykonawcy.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych , a

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru , który dokona odpowiednich zmian i poprawek .

Dane określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których  dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji . Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami , a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji . W przypadku , gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacja projektowa  i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy .

1.4. Zabezpieczenie terenu budowy .

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania realizacji trwania kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Zabezpieczenie odbywa się przez:

- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego ,

- oznaczenie przejść ,

- oznakowanie terenu budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest włączony w cenę umowną.

1.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego .

W okresie trwania kontraktu i wykańczania robót Wykonawca będzie :

- utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy .

- będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażeń , hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

1.6. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie całego placu budowy .

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich .

1.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej .

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i urządzeń na terenie budowy Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw . Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego .

1.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy .

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa

i higieny pracy .W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających

odpowiednich wymagań sanitarnych .

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się , ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej .

l .9. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.

2. MATERIAŁY

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania , że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła .

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru . W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony przez Inspektora Nadzoru .

Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót , zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej , ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową .

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy . Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania .

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami .

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu .

Jakikolwiek sprzęt , maszyny , urządzenia i narzędzia nie gwarantują zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót .

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu , które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów . Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej , ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową .

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów drogowych w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco , na własny koszt , wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy .

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową , wymaganiami ST oraz projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru .

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru .

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt .

Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność .

# Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy , dokumentacji projektowej i w ST , a także w normach i wytycznych . Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów , doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię .

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę , pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca .

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów . Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz robót.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm określających procedury badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.

6.2 Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo.

Inspektor Nadzoru będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek .

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek , w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający .

6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm . W przypadku , gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST , stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury,  zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

6.4 Raporty badań

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań .

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru .

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia , Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy , na swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne , to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań , albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektową i ST. W takim przypadku koszt dodatkowych lub powtórnych badań poniesie Wykonawca .

6.6 Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały , które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący , że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego . Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru . Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone.

7. ODBIÓR ROBÓT.

7.1 Rodzaje odbiorów robót.

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

-odbiorowi ostatecznemu

7.2 .Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości i jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezwłocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie wzajemnie ustalonym.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów ,ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

7.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół końcowego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

-deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wybranych materiałów,

-wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych, jeżeli wymaga tego Zamawiający.

8. Roboty murowe.

Roboty murowe wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" tom I, część 2 , PN-68/B-10020 - Roboty murowane z cegły , wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-75/B-12003 - Cegły pełne i bloki drążone wapienno-piaskowe.

Obowiązuj ą następujące zasady:

-   w pierwszej kolejności wykonywać mury nośne i słupy

-   ścianki działowe poniżej jednej cegły murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji

-   ścianki z elementów gipsowych murować po wykonaniu stanu surowego budynków i nakryciu go dachem

-   mury wykonywać warstwami do pionu i sznura, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, odsadzek, otworów i.t.p.

-   grubość spoin poziomych 12 ±17/i0 mm, grubość spoin pionowych 10±15/s mm. W murach nie otynkowanych spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą; mury przewidziane do otynkowania murować na spoiny nie wypełnione przy zewnętrznych licach na grubości 5-10 mm.

-   udział połówek bloczków i cegieł użytych do murowania ścian nośnych <15% całkowitej liczby cegieł; tylko w ścianach najwyższej kondygnacji liczba ta może wynosić 50% całkowitej liczby cegieł. W filarach i słupach niedopuszczanie jest zastępowanie cegieł połówkami, które mogą być stosowane tylko w liczbie koniecznej do uzyskania prawidłowego wiązania.

9. Roboty tynkowe.

# Wszystkie pomieszczenia - tynk cem.-wap. kat. III trójwarstwowy + szpachła gipsowa na ścianach i sufitach.

Wykonanie tynków składa się z następujących faz : wyznaczenie powierzchni tynku, wykonanie obrzutki wykonanie narzutu wykonanie gładzi czyli ostatniej warstwy tynku.

Podłoża murowane pod tynki należy przed ułożeniem tynków oczyścić z pyłu i kurzu za pomocą szczotek, a w okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia - zwilżyć wodą..

Podłoże z betonów - stare lub gładkie należy naciąć dłutami ręcznymi lub pneumatycznymi, a następnie oczyścić z kurzu i pyłu oraz zwilżyć obficie wodą..

Roboty wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" tom I, część 4 oraz    PN-65/B-10101 - Roboty tynkowe.

10. Podłoża i posadzki.

Podłogi i posadzki - posadzki z terakoty antypoślizgowej na posadzce betonowej. Przed przystąpieniem do ułożenia warstw izolacyjnych i podkładów ściany oraz sufity powinny być otynkowane (jeżeli tego wymagają). Do wykonania posadzki (t.j. przyklejenia płytek ) można przystąpić po zakończeniu wszystkich innych  robót budowlano - instalacyjnych, z wyjątkiem robót tapicerskich oraz po wyschnięciu podkładu. Warunek suchości podkładu jest szczególnie ważny i dlatego jego wilgotność powinna być sprawdzona.

Wymagania w zakresie wykonania podłóg i posadzek określają:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych tom I część 4

- PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-63/B-10143 - Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.

- BN-76/8841- 21 - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

11. Roboty malarskie.

Ściany i sufity malowane farbą emulsyjną w kolorach jasnych po uprzednim szpachlowaniu.

Przed przystąpieniem do malowania należy naprawić uszkodzenia powierzchni, wyrównać ją, wygładzić. Roboty malarskie wykonać dopiero po wyschnięciu tynków i naprawionych miejsc.

Malowanie elementów stalowych dopiero po całkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych.

Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być gładkie, mocne (nie pylące, bez spękań i rozwarstwień), czyste (bez plam, pleśni, zaoliwień) i suche.

12. Instalacje sanitarne.

Wewnętrzne instalacje wod-kan, c.o. c.c.w. oraz kotłowni.

Wewnętrzne instalacje wody zimnej, ciepłej i kanalizacji obejmują:

-przewody i urządzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzające wodę do celów sanitarno -bytowych od wejścia do budynku przewodu do armatury czerpalnej

-przewody i urządzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzające ścieki od przyborów sanitarnych znajdujących się wewnątrz budynku do miejsca włączenia / tj do istniejącego głównego przewodu odpływowego z budynku/.

Zastosowane rurociągi ,armatura i pozostałe wyposażenie muszą odpowiadać Polskim normom takim jak:

- PN-81/B-10700.00-Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-81/B-10700.02- Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne .Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-81/B-10700.04- Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur PCV i PE. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Armatura wyposażenie instalacji muszą odpowiadać przepisom zawartym w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe, Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych zalecanych przez

Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne wykonywane z rur PVC i innych tworzyw sztucznych /np. PE/ powinny być prowadzone min. 10cm od rurociągów cieplnych - mierząc od powierzchni rur.

W przypadku gdy ta odległość jest mniejsza, należy stosować izolację termiczną. Przewody należy również izolować, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki rurociągu.

W miejscu przejść przewodów przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe powinny być osadzone tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur.

Przestrzeń miedzy rurociągiem a tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym.

Wszystkie elementy wody zimnej i ciepłej, które mogą stykać się z wodą pitną, powinny być wykonane z materiałów nie wpływających ujemnie na jakość wody i mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania ,wydane przez jednostkę upoważnioną przez ministra zdrowia.

W instalacjach wody zimnej i ciepłej niedopuszczalne jest łączenie rur stalowych ocynkowanych przez spawanie.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodów z rur ocynkowanych należy wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników; niedopuszczalne jest gięcie rur stalowych ocynkowanych zarówno na zimno, jak i na gorąco.

Połączenia rur miedzianych należy wykonywać przez lutowanie kapilarne przy użyciu łączników miedzianych ,mosiężnych lub złączy utworzonych przez kielichowanie końca rury. Przed lutowaniem końce rur i otwory kształtek należy kalibrować dla zachowania właściwej szczeliny oraz oczyścić do połysku metalicznego. Zastosowane złącza rozłączne powinny być stale dostępne i nie mogą być zatynkowane.

Armatura stosowana w instalacji wodociągowej powinna odpowiadać warunkom pracy /ciśnienie, temperatura/ danej instalacji.

Instalacje kanalizacji sanitarnej będą wykonane z rur PVC łączonych na wcisk.

Przewody kanalizacyjne montować zgodnie z wymogami wytwórcy rur.

Podane w Katalogach Norm Kosztorysowych nakłady rzeczowe robocizny, materiałów i pracy sprzętu uwzględniają całość procesów /robót/ przy założeniu właściwej organizacji i przeciętnych warunków wykonania robót.

Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania powinna być wykonana zgodnie z warunkami wynikającymi z PN-64/B-10400 - Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W nakładach na montaż rurociągów centralnego ogrzewania uwzględnione zostały takie czynności jak:

-   demontaż istniejących instalacji

-   demontaż istniejącego systemu ogrzewania budynku na wszystkich kondygnacjach

-   wmontowanie odpowiedniej ilości łączników i kształtek

-   wykonanie niezbędnych ilości gwintów

-   umocowanie przewodów na ścianach

-   zamontowanie odpowiedniej ilości punktów stałych

-   założenie tulei ochronnych przy przejściach przez ściany

# Nakłady na montaż elementów przyłączeniowych do grzejników ustalono dla kompletu /zasilanie i powrót/

Instalacje gazową należy wykonać zgodnie z Dz. U. Nr 97/2001 póz. 1055 z dn. 30.07.2001., Dz. U. Nr 75/2002 póz. 690 z dn.15.06.2002.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposażenie budynku (c.o, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, odgromowej itp.)należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania.

Odległość między przewodami instalacji gazowej , a innymi przewodami powinna umożliwiać wykonywanie prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0,l m powyżej innych przewodów instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej 20 mm. Przewody gazowe nie mogą być prowadzone przez kanały dymowe, spalinowe i wentylacyjne. Przewody gazowe należy prowadzić po wierzchu ścian w odległości 2 cm od lica ściany.

Przy przejściu przez przegrody budowlane, przewody należy prowadzić w tulejach ochronnych. Miejsca wolne uszczelnić szczeliwem nie powodującym korozji rur. Tuleje ochronne powinny wystawać po 3,0 cm z każdej strony przegrody konstrukcyjnej.

Kotłownię należy wykonać zgodnie z projektem oraz z Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Kotłowni Wbudowanych Niskoparametrowych na Paliwa Gazowe w systemie ogrzewania zamkniętego wg PN-91/B-02414.

13. UWAGI KOŃCOWE.

Wszystkie roboty prowadzone podczas realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego muszą odpowiadać:

- Warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I - budownictwo ogólne

- Warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II - instalacje sanitarne i przemysłowe

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych " jednoznacznie określają sposób i jakość wykonania poszczególnych robót, zastosowanych do nich materiałów oraz odbiorów częściowych i końcowego.