załącznik nr 3 do SIWZ

..................................

pieczęć wykonawcy

OPIS TECHNICZNO – JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

dot.:  zakupu i dostawy do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miasta Pionki w ramach realizacji  projektu „Obyw@tel on-line - Informatyzacja Urzędu Miasta i miejskich placówek użyteczności publicznej w Pionkach”

Komputer AiO – 15 szt.

Producent

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Nazwa i model oferowanego sprzętu

..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Link strony producenta zestawu, na której jest dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru

seryjnego lub modelu komputera – ..................................................................................................

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputera | Wartość oferowana – należy podać czy spełnia wymagania minimalne (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Płyta główna | Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera, zintegrowana w obudowie z monitorem tzw. All-in-One, wyposażona w 2 złącza DIMM, obsługa do 4GB pamięci RAM; płyta musi być trwale oznaczona logo producenta komputera, |  |
|  | Chipset | Min. G41 - dostosowany do oferowanego procesora |  |
|  | Procesor | Procesor klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach, taktowany zegarem co najmniej 2,9GHz, częstotliwość szyny systemowej min. 1066MHz pamięć L2 3MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. |  |
|  | Pamięć RAM | 4GB DDR2 800MHz |  |
|  | Dysk twardy | Min. 500 GB SATAII |  |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej do 512MB ze wsparciem dla Microsoft DirectX 10, Shader Model 4.0, OpenGL 2.01, Intel® Clear Video Technology, np. Intel GMA X4500 lub równoważna |  |
|  | Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy np. Conexant CX20582 HD-Audio lub równoważna |  |
|  | Karta sieciowa | 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) np. Realtek RTL8111D lub równoważna |  |
|  | Porty | 1 x RS232, 2 x PS/2, 1 x LPT; min. 6 x USB, w tym 3 porty z prawej strony monitora i 3 porty z tyłu, port sieciowy RJ-45. Porty audio: z tyłu obudowy 1 szt (wyjście liniowe), z prawej strony obudowy 2 szt. (wyjście na słuchawki, wejście na mikrofon). Mikrofon i kamera 1,3 Mpix w obudowie matrycy. Czytnik kart multimedialnych 8-in-1 min.: Secure Digital (SD), Secure Digital Input Output (SDIO), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick Memory Stick PRO, xD-Picture Card, HiSpeed-SD, Hi Capacity-SD. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |  |
|  | Klawiatura | Klawiatura USB w układzie polski programisty – trwale oznaczona logo producenta jednostki centralnej |  |
|  | Mysz | Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) – trwale oznaczona logo producenta |  |
|  | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt |  |
|  | Obudowa | - Typu All-in-One z monitorem 19” (wnęki 1 x 5,25” dla napędu optycznego i 1 x 3,5” dla dysku twardego) - Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) - Zasilacz o mocy min. 130W |  |
|  | System operacyjny | Microsoft Windows 7 Pro PL 32-bit z SP1, zainstalowany system operacyjny Windows XP Pro SP3 niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem |  |
|  | Certyfikaty i standardy | - Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) - Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z ww. systemem operacyjnym Vista (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) - Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 17 dB (załączyć oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę) - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) |  |
|  | Gwarancja | 3 lata na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć przy odbiorze komputerów. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |  |
| 19. | Wsparcie techniczne producenta | - Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. - Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – należy powyżej napisać link strony |  |
| 20. | Inne | Wszystkie kable niezbędne do uruchomienia urządzenia. |  |

Komputer stacjonarny 2 szt.

Producent

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Nazwa i model oferowanego sprzętu

..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputera | Wartość oferowana – należy podać czy spełnia wymagania minimalne (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Płyta główna | Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 2 sloty PCI i 1 slot PCI-Express x16 (ze wsparciem dla PCIe x1, nie dopuszcza się złącz Low Profile), 2 złącza DIMM, obsługa do 4GB DDR3 pamięci RAM, kontroler SATA II (dla min. 3 urządzeń) |  |
|  | Chipset | Dostosowany do oferowanego procesora, min. G41 lub równoważny |  |
|  | Procesor | Procesor klasy x86 dwurdzeniowy 2.93Ghz 1066Mhz 3MB |  |
|  | Pamięć RAM | 3GB DDR3 1066MHz |  |
|  | Dysk twardy | Min. 500 GB SATAII 7200rpm, |  |
|  | Karta graficzna | niezintegrowana, z 512MB pamięci własnej np. ATI RADEON HD 4350 lub równoważna |  |
|  | Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (min. ALC269Q), 4 kanałowa lub równoważna, |  |
|  | Karta sieciowa | Wbudowana: 10/100/1000Mbit/s, Ethernet RJ 45, PXE/RPL, ASF, WoL, min. Broadcom 57780 lub równoważna |  |
|  | Porty | Wbudowane: 1 x LPT; 1 x RS232, 1 x VGA; min. 8 x USB w tym min. 2 z przodu obudowy; wymagana ilość portów nie może być uzyskana poprzez stosowanie przejściówek lub kart PCI |  |
|  | Klawiatura | Klawiatura USB w układzie polski programisty – trwale oznaczona logo producenta jednostki centralnej |  |
|  | Mysz | Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi – trwale oznaczona logo producenta |  |
|  | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt |  |
|  | System operacyjny | Microsoft Windows 7 Profesional PL 32-bit, zainstalowany system operacyjny Windows XP Pro SP3 niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem |  |
|  | Obudowa | - Minitower w standardzie uBTX lub uATX, posiadająca min. 2 wnęki 5.25” i 1 wnękę 3.5” zewnętrzne oraz 2 wnęki 3.5” wewnętrzne (wnęki pełnej wysokości, nie dopuszcza się napędów typu slim) - Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); - Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera; Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) - Zasilacz o mocy max. 255W - W obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: - Przebieg procedury POST - Sum kontrolnych BIOSu - Awarii procesora lub pamięci podręcznej procesora - Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI, kontrolera Video, dysku twardego, płyty głównej, kontrolera USB |  |
|  | BIOS | - Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. - Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. - Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych , informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI. - Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. - Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy. - Możliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą poziom hałasu generowanego przez dysk twardy. - Możliwość zablokowania zapisu na dyskietki |  |
|  | Certyfikaty i standardy | - Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (do oferty należy załączyć kopie certyfikatu potwierdzającą spełnianie wymogu) - Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (do oferty należy załączyć kopie certyfikatu potwierdzającą spełnianie wymogu) - Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Vista i Windows 7 (do oferty należy załączyć wydruk ze strony Microsoft) - Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 24,5dB (załączyć oświadczenie producenta) - Deklaracja CE (należy załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnienie wymogu) - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram - Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej |  |
|  | Gwarancja na cały zestaw z monitorem | 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć przy dostawie sprzętu. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym. Uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. |  |
|  | Inne | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dołączony nośnik ze sterownikami do systemów Windows XP i Windows 7. Wszystkie kable niezbędne do uruchomienia urządzenia. |  |

Monitor 2 szt.

Producent

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Nazwa i model oferowanego sprzętu

..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne monitora | Wartość oferowana – należy podać czy spełnia wymagania minimalne (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 21,5” |  |
|  | Rozmiar plamki | 0,248 mm |  |
|  | Jasność | 250 cd/m2 |  |
|  | Kontrast | 1000:1 |  |
|  | Kąty widzenia (pion/poziom) | 160/170 stopni |  |
|  | Czas reakcji matrycy | max 5ms |  |
|  | Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 przy 60Hz |  |
|  | Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 – 83 kHz |  |
|  | Częstotliwość odświeżania pionowego | 50 – 75 Hz |  |
|  | Pochylenie monitora | W zakresie od -4 do +21 stopni |  |
|  | Powłoka powierzchni ekranu | Antyodblaskowa |  |
|  | Podświetlenie | System podświetlenia 2 CCFL |  |
|  | Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot |  |
|  | Waga bez podstawy | Maksymalnie 3,6 kg |  |
|  | Złącze | 15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI-D, |  |
|  | Gwarancja | 3 lata na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć przy dostawie sprzętu. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |  |
|  | Certyfikaty | TCO 03, ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold |  |
|  | Inne | Autoryzowany serwis świadczony przez ten sam podmiot co jednostek centralnych Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA 100mm Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników Wszystkie kable niezbędne do uruchomienia urządzenia. |  |

Urządzenie wielofunkcyjne szt. 2

Producent

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Nazwa i model oferowanego sprzętu

..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia | Wartość oferowana – należy podać czy spełnia wymagania minimalne (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry drukowania |  |  |
|  | Prędkość druku w czerni | Do 26 str./min |  |
|  | Wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu gotowości) | max 10 sekund |  |
|  | Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) | Drukarka: do 15000; kopiarka: do 15000; automatyczny podajnik papieru: do 2250 |  |
|  | Technologia druku | Monochromatyczny druk laserowy |  |
|  | Jakość druku w czerni (tryb best) | Do 1200 x 1200 dpi |  |
|  | Liczba wkładów drukujących | 1 (czarny) |  |
|  | Obsługa papieru |  |  |
|  | Standardowy podajnik papieru | Podajnik nośników na 50 arkuszy, podajnik nośników na 250 arkuszy, automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy |  |
|  | Standardowy odbiornik papieru | Odbiornik papieru wydrukiem do dołu na 125 arkuszy i prosta ścieżka papieru |  |
|  | Dodatkowe specyfikacje |  |  |
|  | Szybkość procesora | 450 MHz |  |
|  | Standardowa pamięć | 64 MB |  |
|  | Maksymalna pojemność pamięci | 320 MB |  |
|  | Standardowe języki drukarki | HP PCL 6, HP PCL 5e, emulacja HP Postscript poziom 3 |  |
|  | Specyfikacja skanera |  |  |
|  | Typ skanera | Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów |  |
|  | Optyczna rozdzielczość skanowania | Do 1200 dpi |  |
|  | Kodowanie koloru | 24-bitowa |  |
|  | Maks. format skanowania (skaner płaski) | 21,6 x 29,7 cm |  |
|  | Maks. format skanowania (automatyczny podajnik dokumentów) | 216 x 381 mm |  |
|  | Jakość skanowania w czerni (tryb normal) | Do 3 str./min |  |
|  | Specyfikacja kopiarki |  |  |
|  | Prędkość kopiowania | Do 26 kopii/min (jeden arkusz na stoliku, wiele kopii, prędkość kopiowania z wykorzystaniem automatycznego podajnika dokumentów do 17,5 kopii/min) |  |
|  | Rozdzielczość kopii (tekst w czerni) | Do 600 x 600 dpi |  |
|  | Rozdzielczość kopiowania | Do 600 x 600 dpi |  |
|  | Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 do 400% |  |
|  | Maksymalna liczba kopii | Do 99 |  |
|  | Specyfikacja faksu |  |  |
|  | Szybkość faksu | 33,6 kb/s (3 sekundy na stronę) |  |
|  | Liczba stron formatu A4 przechowywanych w pamięci | Do 600 stron |  |
|  | Rozdzielczość (w czerni, tryb best) | Maksymalnie 300 x 300 dpi (półtony włączone) |  |
|  | Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania | Do 120 (119 numerów grupowych) |  |
|  | Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |  |
|  | Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Tak |  |
|  | Lokalizacje odbiorców dokumentów rozsyłanych grupowo | 119 adresatów |  |
|  | Obsługiwana funkcja blokady niepożądanych faksów | Tak |  |
|  | Sieci i łączność |  |  |
|  | Standardowe rozwiązania komunikacyjne | 1 port w standardzie Base-T Ethernet 10/100, 1 port zgodny ze standardem Hi-Speed USB 2.0, gniazdo faksu RJ-11, wyjście liniowe RJ-11 |  |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, XP Home, XP Media Center, XP Professional, XP Professional x64, XP Tablet PC; Certified for Windows Vista®; Mac OS X wersja v10.3 i nowsze; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; HP-UX 10.20, 11.x; RED HAT Linux 6.x lub nowszy; SUSE Linux 6.x lub nowszy; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (SPARC®); AIX 3.2.5 lub nowszy; MPE-iX; Citrix® MetaFrame®; Terminal Services. Pełna obsługa: Microsoft® Windows® XP 32, XP x64; Windows Vista® 32, 64, Mac OS X v10.3 lub nowszy; Obsługa podstawowych funkcji (drukowanie/skanowanie/wbudowany serwer WWW): Microsoft® Windows® 2000, Server 2003; Tylko sterownik drukarki: Unix®, Linux |  |
|  | Wymagania dotyczące zasilania i eksploatacji |  |  |
|  | Pobór mocy (urządzenie włączone) | 425 W |  |
|  | Pobór mocy (tryb gotowości) | 15 W |  |
|  | Pobór mocy (urządzenie uśpione) | 15 W |  |
|  | Pobór mocy (urządzenie wyłączone) | 0,1 W |  |
|  | Ciśnienie akustyczne | 50,4 dB(A) (aktywne/drukowanie), 55,4 B(A) (aktywne/kopiowanie lub skanowanie) |  |
|  | Moc dźwięku | 6,4 B(A) (druk z prędkością 27 str./min), 6,9 B(A) (kopiowanie/skanowanie z prędkością 27 str./min z wykorzystaniem automatycznego podajnika papieru), |  |
|  | Certyfikat ENERGY STAR® | Tak |  |
|  | Gwarancja | 36 miesięcy |  |
|  | Inne | Wszystkie kable niezbędne do uruchomienia urządzenia. |  |

Windows 7/downgrade XP - 1 szt.

Skaner płaski A4 – 1 szt.

Producent

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Nazwa i model oferowanego sprzętu

..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia | Wartość oferowana – należy podać czy spełnia wymagania minimalne (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Klasa skanera | • A4 • FAU/TPU (przystawka do skanowania filmów) |  |
|  | Obszar zastosowań | domowy |  |
|  | Typ skanera | stolikowy |  |
|  | Element światłoczuły | CCD |  |
|  | Optyczna rozdzielczość skanowania | 4800 x 9600 dpi |  |
|  | Maksymalna rozdzielczość skanowania | interpolowana - nieograniczona |  |
|  | Głębia koloru | 48 bit |  |
|  | Przyciski szybkiego dostępu | Tak |  |
|  | Skan przeglądowy | 11 s |  |
|  | Pionowy wymiar obszaru skanowania | 300 mm |  |
|  | Poziomy wymiar obszaru skanowania | 220 mm |  |
|  | Zainstalowane opcje | przystawka do skanowania filmów 35mmx5 negatywy/35mmx4 slajdy |  |
|  | Złącza zewnętrzne |  |  |
|  | USB 2.0 | 1 szt. |  |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft Windows 7, Windows Vista, Windows XP (32- i 64-bitowy), Windows XP, Windows 2000, Mac OS X v10.4.11, 10.5, 10.6 |  |
|  | Dołączone oprogramowanie | • Iris OCR lub równoważne • HP Photosmart Essential lub równoważne • HP Document Manager lub równoważne |  |
|  | Gwarancja | 36 miesięcy |  |
|  | Inne | Wszystkie kable niezbędne do uruchomienia urządzenia. |  |

Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 – 1 szt.

Producent

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Nazwa i model oferowanego sprzętu

..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

| Lp | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia | Wartość oferowana – należy podać czy spełnia wymagania minimalne (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Funkcje urządzenia | Kopiowanie, skanowanie w sieci, drukowanie w sieci, faksowanie |  |
|  | Proces drukowania | Jednoprzebiegowa elektrofotografia kolorowa |  |
|  | Format papieru | A6-A3, rozmiar niestandardowy: szerokość 64-297mm, długość 105-1200mm |  |
|  | Prędkość druku i kopiowania czarno - białego | Minimum 33 stron A4/min. |  |
|  | Prędkość druku i kopiowania kolorowego | Minimum 26 stron A4/min. |  |
|  | Druk dwustronny | Standard |  |
|  | Czas pierwszego wydruku | Nie więcej niż 15 sekund kolor, 13 sekundy w czerni |  |
|  | Rozdzielczość | 1200x600dpi |  |
|  | Obciążalność A4 | Min.50 000 miesięcznie |  |
|  | Procesor | PowerPC750 500MHz |  |
|  | RAM | Min.512 MB |  |
|  | Druk dwustronny | Automatyczny |  |
|  | Języki opisu strony | PCL 5c, PCL 6; PostScript3 |  |
|  | Interfejsy | USB; 10/100 TX Ethernet, port równoległy |  |
|  | Dysk twardy | 40GB |  |
|  | Współpraca z systemami operacyjnymi | DOS, Windows 2000/XP Professional/ XP Home/ 2003 Server/ Mac, Windows Vista |  |
|  | Podawanie papieru | Kasety na papier: min 2 szt. (łącznie pojemność min. 830 stron) z regulacją wielkości papieru A3 i A4 |  |
|  |  | Podajnik uniwersalny: min 100 stron |  |
|  |  | Automatyczne rozpoznawanie formatu oryginału |  |
|  |  | Gramatura papieru: 64-200 g/m2 |  |
|  |  | Automatyczny podajnik dwustronny (ADF) oryginałów na min 50 arkuszy |  |
|  |  | Automatyczne kopiowanie i drukowanie dwustronne |  |
|  | Skaner | Podświetlany ekran dotykowy LCD (w języku polskim) |  |
|  | Źródło skanowania | ADF i skanowanie płaskie (max format A3) |  |
|  | Rozdzielczość skanowania | 600 x 600 dpi, (24 bitowe skanowanie kolorowe) |  |
|  | Skanowanie do | PDF, JPEG, TIFF Skanowanie do USB |  |
|  | Szybkość skanowania | Co najmniej 26 skanów/min w kolorze, 34 skanów/min w czerni |  |
|  | Obsługa oryginałów | Automatyczny podajnik dokumentów – 50 arkuszy |  |
|  | Fax/sms – szybkie wybieranie | 500 |  |
|  | Modem | Co najmniej ITU-T G3 (Super G3) 33,3 kbps |  |
|  | Pamięć faksu | 16MB (ok. 1000 stron) |  |
|  | Wymagane | Komplet tonerów CMYK na min. 9tys stron@5% |  |
|  | Dodatkowe | Gwarancja: 3lata z naprawą w miejscu instalacji w ciągu 24h od zgłoszenia lub sprzęt zastępczy na czas naprawy Wieczysta gwarancja na listwę LED |  |
|  |  | Instrukcja użytkownika w języku polskim |  |
|  |  | Szafka na kółkach |  |
|  | Sterowniki | Dołączony nośnik ze sterownikami do systemów Windows XP i Windows 7. Wszystkie kable niezbędne do uruchomienia urządzenia |  |